### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### （一）总体要求

- 所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）专业产品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人须提供制造厂商原厂技术彩页，原厂技术彩页须支持投标产品。投标产品生产商官方网站资料必须与技术彩页一致。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 标注（"★"）号的条款为重要技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

- 以下内容若有标注“▲”的条款均为非不可偏离条款，仅作为综合评分时的重要依据。

### （二）★供货范围

| 设备名称 | 数量/单位 | 设备用途 |
| --- | --- | --- |
| 全电脑多功能汽疗机 | 4台 | 临床医疗 |

### （三） 主要技术要求

- ▲设2组药箱，冷凝水有专门回收仓。床体有多处喷汽孔，能同时进行颈，肩，腰，腿等多部位治疗。

- 药源可选择中药药液或饮片，具有自动煮药功能。

- 低水位自动报警停机；治疗到时自动报警并保温；具备待用状态保温、防温度过高过低温控等功能。

- 全电脑控制，液晶屏显示人体治疗部位图。

- 防漏电保护及医院电流异常时的自动保护功能。

- 床体亚克力材料一次模具成型，无拼接；喷气口位置要不锈钢材料，出汽面王字形设计。床垫深色，能防水汽渗入。

- ▲具备多重超温保护，设有受治人员控制器。

- ▲冷热汽混合循环调温，汽疗温度38-60℃可调。两种调温模式相结合，可选择快速调节药汽喷量及温度；也可选择在不减少汽量的条件下进行细微调节。

- 自动故障检测显示。

10、电压：220V/50HZ；  功率单床(±5%):1000W；

11、尺寸(±5%)：2000×700×600mm。

12、治疗时间：0～60分钟可调。

13、▲配置(单台)

（1）主机              1台

（2）水箱隔板          1个

（3）水箱盖            1个

（4）水盆              1个

（5）药夹              1个

（6）说明书            1份

（7）合格证            1份

### （四）设备可适应环境条件

气       候：      海洋性气候，盐雾腐蚀

多年平均气温：     22℃

极端最高气温：     38.7℃

极端最低气温：     0.2℃

多年平均相对湿度： 79%

最大相对湿度：     95%