### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

### （一）总体要求

- 投标人应保证所提供的产品必须是制造厂商完整的、技术先进且全新的（包括所有零配件、专用工具等）原包装专业产品，随机技术资料齐全，其技术性能符合国家质量检测标准和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人须在投标文件中报出投标设备（配置）的品牌、型号、规格和详细的技术指标等。

- 投标人在投标文件中须提供详细的实施设计方案和实施组织计划（含技术人员情况介绍表）、详细完整的系统的设计方案和配置方案。中标人供货前须送样板经采购人确认后方可采购。

- 投标人须提供产品说明原件（包括产品彩页、彩色图片、技术性能说明及参数等）。

- 本章技术要求仅为对产品的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供产品技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

- 招标文件中所涉及产品品牌均为质量“相当于”要求，非指定性要求，投标人可自主选择质量相的其他品牌产品投标，但采购系统设备的规格及参数不能低于清单中所规定的标准。

### （二）★供货范围及详细配置

- 供货范围

| 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字出版平台 | 1 | 套 |  |

- 详细配置

| 序号 | 详细配置名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色生产型数码打印系统 | 1 | 套 |  |
| 2 | EFI彩色打印处理服务器 （含专业工作台） | 1 | 套 |  |
| 3 | 3个A3大容量进纸盒、旁路纸盘、防卷曲模块 | 1 | 套 |  |
| 4 | 堆叠/装订器/小册子制作 | 1 | 套 |  |
| 5 | 全自动胶装机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 液压裁纸刀 | 1 | 套 |  |
| 7 | 对开覆膜机 | 1 | 套 |  |
| 8 | 专业显示器 | 2 | 套 |  |
| 9 | 色彩管理软件 | 1 | 套 |  |

### （三）主要技术参数

- 彩色生产型数码打印系统

- 打印分辨率：1200dpi×4800dpi，256级灰度，业界最高的打印精度；

- 激光成像技术：40束激光的VCSEL技术，可实现完美的高精度套准和图像微缩放；

- 打印速度：39ppm/A3，39Pppm/SRA3；

- 65ppm/A4（A4直接输出速度），78ppm/A4（A4拼A3输出速度）；

- 彩色扫描速度：65ppm/A4；

- 套准：采用机械套准系统，正背套准精度±0.5mm；

- 可处理纸张克重范围：52.3gsm-300gsm；

- 可处理纸张最大尺寸：330.2mm-487.7mm；

- 碳粉技术：PxP碳粉，直径5.2微米，业界最小碳粉颗粒，帮助实现高精度成像

- 液态冷却系统：显影组件、定影组件的双重液态冷却系统，更好的控制机身内部温度，帮助提高生产稳定性与输出质量；

- 状态指示杆：可通过视觉、听觉传递设备工作状态；

- 产品认证：CCC认证、能源之星（Energy Star）认证；

- 安装电源：220V，16A。

- EFI彩色打印处理服务器（含专业工作台）

- 独立服务器，快速的RIP及打印处理能力；

- 服务器配置：Intel Core 2 Duo 3.00GHz处理器；2GB独立内存；160GB硬盘，DVD驱动。

- 服务器专业工作台。

- 3个A3大容量进纸盒、旁路纸盘、防卷曲模块

- 3个A3大容量纸盘，纸张容量4400张；可处理更广泛的纸张介质：52.3gsm-300gsm；

- 活动纸盘指示灯，方便识别纸盘工作状态，不停机加纸，保障作业连续性。

- 堆叠/装订器/小册子制作

- 可实现80页骑马订、200页边订、角订、平订等功能；在线制作，提高灵活性及工作效率。

- 全自动胶装机

- 最大制本：365mm ；制本厚度：5.3CM ；铣刀作业速度：自动200本/小时。

- 液压裁纸刀

- 最大裁切尺寸：480mm；最小裁切尺寸：30mm；裁切厚度：60mm；裁切精度：±0.2mm 压纸；切纸方式：液压。

- 对开覆膜机

- 最大工作宽度635mm；最大工作厚度5mm；工作速度0.2-1.6m/min；热覆膜、冷裱双重功能。

- 专业显示器

- 显示器尺寸：27寸；显示色彩：16.7M；

- 分辨率：1920 x 1200；屏幕比例：16：10；

- 色域：NTSC比92%；96% AdobeRGB 色彩空间；对比度850:1；亮度320 cd/m2；可视角度178°；12-位伽玛值；

- 16-位内部色彩运算；

- 带有数字均匀均衡器 (DUE)；

- BrightRegulator 亮度校准仪；

- 数字/模拟输入；

- 含Zoner Photo Studio 9 软件，ScreenManagerR Pro for LCD 软件，EasyPIX

- 色彩管理软件

- 专业色彩管理软件Fiery Color Profiler SuiteV3，ES-1000分光计；

- 打印机特性文件生产器：是校样自动化，创建自定义的ICC文件；

- 显示器特性文件生成器：为显示器创建及校准ICC特性文件，实现软打样；

- 特性文件编辑器：自动编辑特性文件，实现对全局色彩的修改及校正；

- 特性文件检查器：通过预览特性文件检测潜在问题，对比设备输入输出的特性文件，预测色彩渲染质量；

- 色彩校验器：确保设备输出的一致性。

### （五）环境条件

气       候：       海洋性气候，盐雾腐蚀

多年平均气温：      22℃

极端最高气温：      38.7℃

极端最低气温：      0.2℃

多年平均相对湿度：  79%

最大相对湿度：      95%